MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

OBEJMUJĄCY  OBSZAR  POŁOŻONY  W  MIEJSCOWOŚCI  MAZÓWKI   W  REJONIE  ULIC :  ZAKŁADOWEJ  I  GRANICZNEJ

Uchwała Nr 139/XIX/2008

## Rady Gminy Miedźno

z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar położony w miejscowości Mazówki  w rejonie ulic: Zakładowej i Granicznej

Na podstawie art.14 ust.8, art.15 ust.2, art.20 ust.1i art.36 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz.717 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z późn.zm.)

Rada Gminy Miedźno po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno uchwala

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obejmujący obszar położony w miejscowości Mazówki  w rejonie ulic: Zakładowej i Granicznej

ROZDZIAŁ I

## Przepisy ogólne

§ 1

- Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony w miejscowości  Mazówki w rejonie ulic: Zakładowej i  Granicznej (obręb Mazówki, k.m.6).

- Granice obszaru objętego planem są określone na rysunku planu.

§ 2

- Plan składa się z integralnych części: tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz części graficznej, nazywanej w niniejszej uchwale rysunkiem planu.

- Plan ustala przeznaczenie terenów, sposoby zagospodarowania i warunki ich zabudowy.

- Ustalenia planu nie obejmują:

- zasad ochrony przyrody – ze względu na brak w granicach obszaru objętego planem obiektów i obszarów chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880 z późn.zm.),

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak w granicach obszaru objętego planem obiektów i obszarów chronionych Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.),

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów obejmujących: tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny położone w granicach stref ochrony pośredniej ujęcia wód wgłębnych  – ze względu na brak występowania takich terenów na obszarze objętym planem,

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak wyznaczenia takich terenów w granicach obszaru objętego planem.

- Plan w części tekstowej określa:

- ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem:

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym określenie zakazów zabudowy.

- ustalenia dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

- przeznaczenie poszczególnych terenów,

- szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  i wskaźniki intensywności zabudowy,

- ustalenia dotyczące zasad realizacji planu:

- zasady obsługi komunikacyjnej,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

- Następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

- granica obszaru objętego planem,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rysunek planu,

- stanowisko Rady Gminy o zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno,

- stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 3

Przy wydawaniu zaświadczeń i decyzji administracyjnych na podstawie niniejszego planu, określających przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, wymagane jest uwzględnienie obligatoryjnie:

- ustaleń ogólnych określonych w rozdziale II niniejszej uchwały, właściwych dla danego terenu,

- ustaleń szczegółowych dla danego terenu określonych w rozdziale III niniejszej uchwały,

- niezbędnych ustaleń dotyczących zasad realizacji planu – w zależności od przedmiotu decyzji lub zaświadczenia.

§ 4

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

- „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- „przeznaczeniu dopuszczalnym” – należy przez to rozumieć przeznaczenie określające funkcję współistniejącą z przeznaczeniem podstawowym terenu lub możliwy na warunkach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego użytkowania,

- „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i urządzeń infrastruktury technicznej spełniają wymagania dotyczące realizacji obiektów budowlanych,

- „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą możliwość lokalizacji zabudowy kubaturowej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy elewacji budynków takich jak: schody, tarasy, balkony, okapy, ryzality, lizeny, loggie i wykusze; ograniczenie to nie dotyczy lokalizacji niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej,

- „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik określający stosunek sumy powierzchni ogólnej kondygnacji naziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach poszczególnych działek budowlanych do powierzchni tych działek,

- „wysokość budynku” – jest to wysokość mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,

- „urządzeniach technicznych” – należy przez to rozumieć urządzenia takie jak: przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place manewrowe i postojowe oraz place pod śmietniki,

- „urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci  wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne,

- usługach nieprodukcyjnych nazywanej dalej „usługami” – należy przez to rozumieć działalność związaną z prowadzeniem czynności  świadczonych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej (usługi konsumpcyjne) oraz ogólnospołecznej (usługi ogólnospołeczne), nie związaną z procesami produkcyjnymi,

- „zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej” – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne, liczące nie więcej niż dwa samodzielne lokale mieszkalne,

- „terenach zieleni” – należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, izolacyjne, zdrowotne lub izolacyjne, a w szczególności: zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, zadrzewienia, ogródki przydomowe, itp.

ROZDZIAŁII

Ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Dla umożliwienia rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w miejscowości Mazówki w sposób harmonijny,  uwzględniającej potrzeby mieszkańców , ustala się:

- wymóg zachowania elementów zagospodarowania typowych dla zabudowy zlokalizowanej na terenach leśnych poprzez realizację zabudowy niskiej, o niskiej intensywności zabudowy, z dużym udziałem terenów zielonych (maksymalnym zachowaniem istniejącego zadrzewienia terenu),

- wymóg lokalizacji we frontowej części działki: budynku mieszkalnego lub usługowego, a w głębi działki lokalizacji: budynków gospodarczych i garaży,

- wymóg realizacji na działkach sąsiednich budynków mieszkalnych o podobnych proporcjach, formie dachu, kolorystyce oraz stosowanych materiałach wykończeniowych,

- wymóg ujednolicenia wyglądu budynków i elementów zagospodarowania terenu w granicach jednej nieruchomości (w tym dot. układu i kąta nachylenia połaci dachowych, kolorystyki, zastosowanych materiałów wykończeniowych),

- zalecenie wykorzystywania materiałów wykończeniowych nawiązujących do miejscowej tradycji – kamień, ceramika, drewno,

- wymóg zastosowania tynków w kolorach naturalnych, jasnych pastelowych; dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych 350 – 450, z dopuszczeniem zmniejszenia kąta nachylenia połaci dachowych budynków: gospodarczych i garażowych  położonych w drugiej linii zabudowy,

- rozmieszczenie budynków na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego; dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki lub odległości od 1,5 m do 3,0 m w przypadkach  innych, niż określone w przepisach prawa budowlanego, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody właścicieli działki sąsiedniej na taką zabudowę.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska  i krajobrazu kulturowego:

- W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się nakaz:

- szczególnej ochrony istniejących terenów leśnych, poprzez ograniczenie wycinki istniejącego drzewostanu do niezbędnego minimum,

- stosowania przy zadrzewianiu rodzimych gatunków drzew i krzewów, odpowiednich do występującego podłoża gruntowego.

- Ustala się zakaz lokalizacji działalności usługowej kwalifikowanej do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

- Dopuszczalny poziom hałasu wyznacza się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami.

- Na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia działalności usługowej powodującej powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

- Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (emisja gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wzmożony ruch pojazdów) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność.

- Na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu i ustala się:

- zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód powierzchniowych,

- zakaz realizacji indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków; docelowo, po zrealizowaniu gminnego systemu odprowadzania ścieków, wymagana likwidacja szamb i obowiązek budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- zakaz składowania odpadów komunalnych.

- Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

- w celu ograniczenia emisji związanej z ogrzewaniem budynków wymaga się wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń,

- technologia prowadzonej działalności i stosowane instalacje winny zapewnić ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi.

§ 7

Określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym określenie zakazów zabudowy:

- Wprowadza się obowiązek zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania  od istniejących sieci infrastruktury technicznej.

- Na terenach objętych planem wprowadza się zakaz:

- realizacji budynków o powierzchni zabudowy powyżej 300,0 m2 i obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2

- składów i magazynów, w tym opału lub paliw,

- instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz recyklingu pojazdów,

- punktów zbierania surowców wtórnych, odpadów, w tym złomu.

ROZDZIAŁIII

Ustalenia dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§8

1. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następujące przeznaczenie uzupełniające:

- niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno-socjalne, budynki garażowe, gospodarcze,  magazynowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

- urządzenia techniczne, obiekty małej infrastruktury, tereny zieleni,

- budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 9

1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN,U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa: mieszkaniowa jednorodzinna,

- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa,  urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- wyznacza się tereny dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, z adaptacją istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

- zalecana lokalizacja zabudowy  usługowej w pomieszczeniach wbudowanych (dobudowanych) do budynku mieszkalnego,

- zalecenie realizacji budynków gospodarczych i garażowych w zabudowie bliźniaczej.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy: budynki mieszkalne i usługowe 9,0m (do 2 kondygnacji nadziemnych);  pozostała zabudowa  6,0m (1 kondygnacja nadziemna),

- intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu:

§ 10

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- Obsługa komunikacyjna z przylegających do obszaru objętego planem dróg publicznych, gminnych.

- Lokalizacja zjazdów z  drogi określana przez zarządcę drogi.

- Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

- w zagospodarowaniu działek budowlanych, stosownie do ich przeznaczenia i sposobu zabudowy wymagane zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, wyłącznie w granicach własności,

- ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 mp / 1 budynek

- dla obiektów handlowych 1 mp / 30 m2 powierzchni sprzedaży,

- dla usług 1 mp / 30 m2 powierzchni użytkowej związanej z obsługą klientów lub 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę.

§ 11

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

- Ustala się, dla obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę:

- poprzez podłączenie do istniejącej i przeznaczonej do rozbudowy sieci wodociągowej,

- dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych, pod warunkiem spełnienia wymagań odrębnych zawartych w przepisach prawa: wodnego oraz geologicznego i górniczego,

- wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru,

- odprowadzenie ścieków:

- bytowo-gospodarczych: docelowo do gminnej oczyszczalni ścieków, z obowiązkiem przyłączenia się do tej sieci po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnej i systemu przepompowni,

- tymczasowo dopuszcza się gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie ścieków i okresowy wywóz nieczystości  do oczyszczalni,

- wprowadza się zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

- odprowadzenie wód opadowych:

- na własny teren nieutwardzony,

- odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym,

- zasilanie w gaz ziemny - wymaga zrealizowania sieci gazowej na terenie gminy,

- zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych kotłowni pod warunkiem wykorzystywania paliw, które w wyniku spalania powodują niską emisję zanieczyszczeń lub stosowanie kotłów niskoemisyjnych,

- postępowanie z odpadami – zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

- ustala się obowiązek urządzenia na każdej działce zabudowanej miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych

- usuwanie odpadów komunalnych na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

- w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzącym ich odzysk lub unieszkodliwienie.

§ 12

Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- Minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych 1000,0 m2; dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni na poszerzenie działek sąsiadujących lub dla regulacji granic.

- Zalecana szerokość frontu działki budowlanej 20,0 m.

- Wydzielone działki budowlane winny mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

§ 13

Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania                        i użytkowania terenów:

- Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach niniejszego planu, mogą one być wykorzystywane  w sposób dotychczasowy.

ROZDZIAŁV

Przepisy końcowe

§ 14

Wysokość stawek, służących naliczeniu jednorazowej opłaty pobieranej przez Wójta Gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w przypadku ich zbycia przez właścicieli lub użytkowników wieczystych, określonych w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości  ustalono na 15%.

§ 15

- Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na: tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej Urzędu Gminy.

- Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.