Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Dostawa i ułożenie tynku mozaikowego oraz płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i ułożenie 200 m2  płytek na podłogach korytarzy i schodach , płytek gresowych barwionych w masie o wymiarach niemniejszych niż 300x300 mm i  grubości niemniejszej niż 8 mm, klasie ścieralności V, klasie antypoślizgowej niemniejszej niż R9.                                                    Kolor i wzór  należy uzgodnić z zamawiającym.

- Dostawa i ułożenie 22 m2 cokołu z płytek opisanych w poz. 1 stanowiącego łączną długości 160 mb, tym skucie i wyrównanie powstałej róznicy, istniejącego cokołu o powierzchni 23 m2.

- Dostawa i montaż listwy wykończeniowej cokołu o łącznej długości          160 mb.

- Dostawa i montaż listew maskujących w ilości 18 szt. o łącznej długości 18 m.

- Dostawa i ułożenie 234 m2 tynku mozaikowego o fakturze 1,5 mm,             na ścianach korytarzy na wysokości 1,5 m oraz opasek wokół istniejących drzwi. Łącznie z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża oraz ochroną istniejących narożników wypukłych w otworach drzwiowych i okiennych kątownikiem metalowym o łącznej długości 105 mb.

Kolor należy uzgodnić z zamawiającym.

- Ze względu na charakter obiektu i specyfikę robót w części budynku             tj. parter, istnieje konieczność wykonywania przedmiotu zamówienia po godzinie 1500.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się w celu dokonania właściwej wyceny przeprowadzenie obmiaru i wizji lokalnej.

Osoba do kontaktu:

Urząd Gminy Miedźno

Marcin Bebłot

tel. 034 317-80-67