# O P I S    T E C H N I C Z N Y

1. PODSTAWA   OPRACOWANIA

Projekt przebudowy drogi gminnej  - ul. Sienkiewicza w Miedźnie, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  - Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku dnia 03.06.2013r

— Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno;

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— inwentaryzacja urządzeń i zagospodarowania pasa drogowego;

— pomiar niwelacyjny, szczegółowy wykonany przez zespół wykonujący niniejsze

opracowanie;

— Uzgodnienia rozwiązań projektowych z Urzędem Gminy Miedźno.

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Sienkiewicza – drogi lokalnej o istniejącej nawierzchni utwardzonej żużlem wielkopiecowym oraz paleniskowym.

W projekcie pozostawiono sposób odwodnienia – spływ wód z nawierzchni na przyległy teren.

3. OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga (ulica) lokalna służy do obsługi zabudowy mieszkalnej oraz gruntów rolnych. Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z żużla wielkopiecowego oraz żużla paleniskowego.

Uzbrojenie pasa drogowego stanowią :

— sieć wodociągowa z przyłączami domowymi

— kabel telefoniczny

— kabel energetyczny

Uzbrojenie naziemne stanowi linia energetyczna niskiego napięcia, przebiegająca poza pasem drogowym.

4.  PROJEKTOWANA TRASA DROGI

Projektowana trasa drogi pokrywa się z dotychczasowym jej przebiegiem. Oś drogi wpisana jest symetrycznie w linie rozgraniczające pasa drogowego, stanowiącego własność Gminy Miedźno.

Szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 m. Oś drogi wyznaczają współrzędne geodezyjne w hkt 0+00 oraz hkt 4+42.

5.  PROFIL PODŁUŻNY

Profil podłużny wyznaczono w osi drogi. Pod względem wysokościowym w     hkt 0+00 nawiązano do rzędnej istniejącej drogi. Na dalszym odcinku profil podłużny wyznaczono tak, aby niweleta w przybliżeniu przebiegała wg rzędnych istniejącego terenu.

6.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego stanowi :

Hkt   0+00 ÷ 0+50 , 1+00 ÷ 2+60,  4+20 ÷ 4+42

— jezdnia 				      4, 50 m

— pobocza obustronne	2 x 0,75 =  1, 50 m

Razem	        6, 00 m

Hkt 0+50 ÷ 1+00,  2+60 ÷ 4+20

— jezdnia				 4, 50 m

— krawężnik		     2 x 0,30 =  0, 60 m

— pasy zieleni		     2 x 0,45 =  0, 90 m

Razem	 6, 00 m

Spadek poprzeczny jednostronny 1,50%.

7.  NAWIERZCHNIA  I  PODBUDOWA

Zaprojektowano ulicę – drogę  o nawierzchni z asfaltobetonu. Po wykonaniu koryta, zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoża, należy wykonać warstwę odsączającą z piasku grubości 10 cm, a następnie dolną warstwę podbudowy grubości 15 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 30,0-63,0 mm. Po zagęszczeniu dolnej warstwy podbudowy wykonać warstwę górną podbudowy grubości 8 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00 – 30,0 mm.

Po  zagęszczeniu podbudowy wykonać badania nośności podbudowy, płytą VSS. Kategoria drogi spełniać powinna warunki dla drogi KR-1.

Po wykonaniu obramowania krawężnikiem  15x30 cm, dokonać skropienia podbudowy ciekłym asfaltem.

Warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-asfaltowych wykonać o grubości 3 cm, a następnie warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Poza krawężnikiem zabezpieczyć krawędzie nawierzchni ciekłym asfaltem.

8.  KRAWĘŻNIK

Na zabudowanych odcinkach ulicy zaprojektowano krawężnik obustronnie, ułożony na płask. Krawężnik należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z          betonu B-10. Usytuowanie zabudowy krawężnika oznaczono na rys. Nr 2 – profil podłużny.

W miejscu spustu wody opadowej z jezdni, wykonać przerwę w krawężniku (strona prawa) szerokości 20 cm. Teren za krawężnikiem uporządkować  - wykonać ręczne plantowanie.

9.  ROBOTY  ZIEMNE

Występujące roboty ziemne związane są z wykonaniem koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Roboty ziemne można wykonać mechanicznie – w rejonie urządzeń podziemnych ręcznie.

Grunt z koryta należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.  ZABEZPIECZENIE KABLI

Kable telefoniczne oraz kabel energetyczny, należy odkryć ręcznie i zabudować rury typu Arot 100 mm, pod nadzorem służb – właścicieli urządzeń.

Wykopy zasypać ręcznie i zagęścić ubijakami spalinowymi.

11.  UWAGI  KOŃCOWE

— pobocza – poza obramowaniem krawężnikiem – wykonać z tłucznia kamiennego

dwuwarstwowo ze spadkiem 7%.

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych i hydrantowych sieci wodociągowej

— na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania

pasa drogowego;

— zabezpieczyć dojazd w trakcie robót do posesji;