ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIEDŹNO

## 42-120 MIEDŹNO UL.UŁAŃSKA 25

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania :

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ – UL.KASZTANOWA – GMINA MIEDŹNO”

Adres obiektu budowlanego:  Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa

## Jednostka ewidencyjna: Miedźno- Ostrowy nad Okszą.

Obręb ewidencyjny:  Ostrowy nad Okszą   działki nr: 282, 289, 280, 286, 285.

Kod wg CPV:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie bud. rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

- grupa robót 452- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- klasa robót 4511- roboty w zakresie wyburzenia i rozbiórki, roboty ziemne 4523- roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, wyrównanie terenu

- kategoria robót 45111- wyburzenia, roboty ziemne 45233- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania   nawierzchni dróg.

JEDNOSTKA	BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH ,,KOMA”

OPRACOWUJĄCA	42-200  CZĘSTOCHOWA  UL. KIEDRZYŃSKA 19

Autorzy  opracowania:

mgr inż. Dominika Zymek

mgr inż. Konrad Zymek

Grudzień 2015 r.

## PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ -- UL.KASZTANOWA – GMINA MIEDŹNO”

Spis zawartości opracowania:

I. Część opisowa:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji.

  - Zakres planowanych robót budowlanych.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

  - Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty ziemne

    - Roboty drogowe

    - Oznakowanie

  - Wymagania materiałowe

  - Wymagania funkcjonalne

  - Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

    - Mapa do celów projektowych

    - Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

    - Dokumentacja projektowa

    - Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

## Część informacyjna:

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

  - Dokumenty niezbędne do zaprojektowania zadania.

ZAŁĄCZNIK-  Obliczenie szacunkowych kosztów

I. Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry

Przedmiotem zadania jest budowa nowej drogi o parametrach technicznych:

    - przekrój : uliczny;

    - klasa techniczna: „L”;

    - obciążenie 115 kN/oś;

    - kategoria ruch: dawne KR 2;

    - długość drogi około 673,00 m

    - szerokość jezdni 5,00 m;

    - chodnik obustronny szerokości 1,5 m;

    - zjazdy na prywatne posesje na szerokości chodnika

    - zjazdy publiczne na długości ok. 10 m od jezdni głównej

    - przebudowa nawierzchni w rejonie istn. skrzyżowań na dług. 20 m

    - wpusty uliczne i studnie chłonne

    - oświetlenie.

## Zakres planowanych robót budowlanych

- frezowanie istn. nawierzchni z asfaltobetonu- 20%  nawierzchni grub. 3 cm;

- rozbiórka istn. elementów drogowych kolidujących z przebudowa;

- wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren działki;

- wykonanie wykopów pod poszerzenie konstrukcji oraz pod nową konstrukcję chodnika i zjazdów;

- ułożenie rur ochronnych (opcjonalnie);

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie podbudowy z kruszywa:

na poszerzeniach jezdni- ok. 30-50 cm pod chodnik- 15 cm

pod zjazdy 20 cm;

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;

- ułożenie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni asf.- średnio 2 cm

- wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniach- asfaltobeton- 6 cm;

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego- wg obliczeń (min. 4 cm);

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach (w kolorze czerwonym) i zjazdach (w kolorze szarym);

- plantowanie przyległego terenu i obsianie skarp;

- wykonanie wpustów ulicznych z podłączeniem do studni chłonnych (co ok. 60m);

- oświetlenie drogi- latarnie z zasilaniem (odległość między latarniami- ok. 40 m).

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej przebiegać będzie przez działki stanowiące własność gminy Miedźno. W aktualnym stanie droga posiada nawierzchnię   asfaltobetonową

szerokości 4,5m-5,0m z licznymi koleinami i zastoiskami wody o zdeformowanych spadkach poprzecznych i podłużnych.

Droga gminna planowana do przebudowy przebiega przez tereny zabudowane, zabudową jednorodzinną zagrodową.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania całości przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Kościelnej w Ostrowach nad Okszą.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót

- Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji.

1- pozyskanie map do celów opiniodawczych

2- opracowania projektu budowlanego drogi gminnej z odwodnieniem

3- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu

4- przedmiary robót, kosztorys inwestorski

5- szczegółowe specyfikacje techniczne

6- przygotowanie materiałów w celu zgłoszenia robót budowlanych.

- Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu na wybudowanym odcinku drogi gminnej.

- Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

- Wytyczenie zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę

- Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (Kierownik budowy  oraz Nadzór Inwestorski zlecony  przez Zamawiającego).

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu powykonawczego , tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę   ubezpieczeniową,   protokół   przekazania  terenu budowy, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklarację zgodności materiałów, aprobaty, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miejscowości Ostrowy nad Okszą gm. Miedźno w obszarze zabudowy mieszkaniowej – indywidualne gospodarstwa  rolne i obejmuje przebudowę drogi gminnej w celu poprawy warunków ruchu w dojazdach do przyległej zabudowy jednorodzinnej.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi	w	przedmiocie	zamówienia,	z	przepisami	techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na dziesięcioletni okres eksploatacji, nasyp drogowy musi spełniać wymogi normy  PN–S–02205  Drogi samochodowe.

## Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do takiego stanu np. poprzez wymianę gruntu lub jego wzmocnienie, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni.

Efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi o wymaganiach technicznych i użytkowych klasy L  (kategoria ruchu KR-1).

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych, o których mowa w niniejszym opracowaniu

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Droga publiczna z funkcją w sieci drogowej – gminna, o przyjętej klasie – droga lokalna „L”.

- droga o szerokości 5,00 m – nawierzchnia z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30 cm ,

- pochylenie poprzeczne drogi gminnej spadek daszkowy 2,00%,

- chodnik obustronny szerokości 1,5 m,

- zjazdy na szerokości chodnika skosy 1,5m x 1,5m,

- zjazdy publiczne na długości ok. 10 m od jezdni głównej,

- przebudowa nawierzchni w rejonie istn. skrzyżowań na dług. 20 m,

- oświetlenie latarniami ulicznymi w rozstawie co ok. 40 m.

## Powierzchnie poszczególnych elementów inwestycji

- nawierzchnia jezdni 3720 m2

- chodnik 1590 m2

- zjazdy 510 m2

- latarnie oświetlenia ulicznego z zasilaniem- 17 szt.

Wskazane powyżej przewidywane wielkości powierzchni zagospodarowania działki mają jedynie charakter orientacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę zakresu robót. Ostateczną szczegółową powierzchnię poszczególnych robót określi projekt wykonawczy.

Zaleca się przed przystąpieniem do wyceny robót przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie.

# 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Droga po wybudowaniu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja i nawierzchni miała zapewnioną trwałość międzyremontową 10 lat oraz umożliwiała udzielenie gwarancji przez Wykonawcę na okres 60 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji propozycji rozwiązań projektowych.

## 2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

    - Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

    - Roboty ziemne:

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania skarp wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala Wykonawca.

    - Roboty drogowe:

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.

    - Oznakowanie:

Wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych typ 2. Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe, z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych.

## Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Materiały do nawierzchni dróg tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu min. B-30. Krawężniki typu ciężkiego a inne elementy prefabrykowane tylko wibro prasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli.

Materiały do robót mostowych i na obiektach przepustów muszą posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

## Wymagania funkcjonalne

Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej nawierzchnia musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Po drodze odbywa się głownie ruch samochodów osobowych oraz samochodów dostawczych o całkowitej masie do 10 t

  - Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji (w tym: branża drogowa, branża obiektów inżynierskich) w sposób umożliwiający Zamawiającemu zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

## Mapa do celów projektowych

Wykonawca opracuje projekt na pozyskanej mapie do celów opiniodawczych.

## Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Wg wiedzy Inwestora decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji w nie będzie wymagana.

## Dokumentacja projektowa

Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży. Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Projekty te powinny być opracowane na:

- sporządzonych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500, do celów opiniodawczych,

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt techniczny winien zawierać:

Część opisową:

- opis techniczny,

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych

### Część rysunkową

- orientacja w skali 1:25000,

- sytuację w skali 1:1000 lub 1:500 na mapach zasadniczych,

- profil podłużny w skali 1:100/1000 dla poszczególnych odcinków drogi,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100.

Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń przedmiarowych dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać:

- minimum co 30 m;

- dla zaprojektowania i wykonania obliczeń pozostałych elementów pasa drogowego przekroje należy wykonać minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych;

- projekt odwodnienia z niweletą i elementami umocnień;

- inne szczegóły rozwiązań,

- inwentaryzację stanu

istniejącego Projekt stałej organizacji ruchu.

Część kosztorysowa

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).

Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

    - Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu

Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót.

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych..

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

- odbiór robót zanikających,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny,

- odbiór pogwarancyjny.

## II. Część informacyjna:

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Planowana inwestycja ma być realizowana na zgłoszenie robót budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji (w tym: branża drogowa, odwodnienie) w sposób umożliwiający Zamawiającemu zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający – gmina Miedźno jest właścicielem działek drogowych na których realizowana będzie inwestycja, wejścia w teren nie wymaga uzyskania zgód właścicieli przyległych posesji.

## Przepisy prawne związane z projektowaniem

  - Przepisy prawne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz.U. Nr 170,

poz. 1393 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

- Ustawa z dnia 10.04.2003r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.

1133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

## Wytyczne i instrukcje

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. ;

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r. ;

- Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r ;

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych;

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. ;

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r. ;

- Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

4. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania zadania:

- Orientacja;

- Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych;

- Koncepcja  zagospodarowania terenu- rys;

- wzór oświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

……………………………………

5) wzór oświadczenia o warunkach technicznych.

### OŚWIADCZENIE O WARUNKACH TECHNICZNYCH

Oświadczam, że zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, będzie realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy branżowe, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 463);

- PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

……………………………………

## PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ -- UL.KASZTANOWA – GMINA MIEDŹNO”

ZAŁĄCZNIK-  Obliczenie szacunkowych kosztów

Podstawa wyceny- uśredniony wskaźnik kosztu jednostkowego wyliczony z kosztorysów inwestorskich wykonanych dla robót tożsamych w III kwartale 2015 r. przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych KOMA z siedzibą w Częstochowie. Kosztorysy były wykonywane na podstawie średnich cen rynkowych danego rejonu.

### ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | Przedmiar |
| --- | --- |
| Frezowanie i rozbiórki | 3810 m2 |
| Jezdnia do przebudowy | 3580 m2 |
| Chodniki | 1590 m2 |
| Zjazdy | 460 m2 |
| Studnie chłonne, wpusty, i przykanaliki | 11 szt 16 szt 70 m |
| Oświetlenie- latarnie i zasilanie | 17 szt |
| Prace porządkowe w tym: -regulacja pionowa włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych, - plantowanie i humusowanie przyległego terenu w granicach pasa drogowego, -obsianie wyplantowanego terenu trawą. | 670 mb |

ZAKRES ROBÓT  POZA PASEM DROGOWYM (koszty niekwalifikowane)

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | Przedmiar |
| --- | --- |
| Frezowanie i rozbiórki | 190 m2 |
| Jezdnia do przebudowy | 140 m2 |
| Zjazdy | 50 m2 |